聊城大学专利申请前评估表

| 专利名称 | 低损伤式果蔬分选机的翻转卸料机构 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估机构 | 北京金硕果知识产权代理事务所（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 陶亮 |  | 电话 | 18155267670 |  | 邮箱 |  |
| 检 索 人 | 陶亮 |  | 电话 | 18155267670 |  | 邮箱 |  |
| 检索结果 | 检索关键词 |  | 果蔬分选机 |  |  |  |  |
|  | 查询范围 |  | 地区：国内，国外，指定国家： |  |  |  |  |
|  |  |  | 文献：专利文献，科技文献 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 标题 |  |  | 申请号 |  | 申请人 |
|  | D1 | 一种球果类果蔬双侧多级分选装置 |  |  | 202323309079.X |  | 福建省农业机械化研究所（福建省机械科学研究院） |
|  | D2 | 一种滚杠式果蔬分选机 |  |  | 202020832432.X |  | 青岛盛祺源工贸有限 |
|  | D3 | 一种果蔬分选机 |  |  | 202023039591.3 |  | 临海市利农机械有限公司 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 交底概述 | 解决的问题 |  | 上述装置无法对履带输送机的角度进行调节，固定的倾斜角度可能无法适应不同种类或大小的果蔬，导致部分果蔬无法顺利从履带上滑落，造成卸料不完全，这不仅影响了分选效率，还可能导致后续工序的堵塞或故障，如果倾斜角度不合适，果蔬在卸料过程中可能会因为滑落速度过快或碰撞而受到损伤。这对于一些易损的果蔬品种来说，可能会降低其品质和市场价值。 |  |  |  |  |
|  | 技术方案 |  | 低损伤式果蔬分选机的翻转卸料机构，包括底板（1）和履带输送机（4），其特征在于，所述底板（1）顶部的右侧均固定安装有竖板（3），所述履带输送机（4）的右侧通过轴承活动连接于两个所述竖板（3）的内侧，所述底板（1）顶部的右侧固定安装有下料斜板（5），所述底板（1）顶部的右侧固定安装有落料盒（6），所述底板（1）的顶部设置有调节机构（2）。 |  |  |  |  |
|  | 有益效果 |  | 通过设置调节机构，经过油缸的延伸，使得滑块带动连接杆进行摆动，从而使得履带输送机的左侧被向上推动，完成对履带输送机角度的调节，从而使得履带输送机方便对不同尺寸的果蔬进行运输下料工作，同时由于下料斜板和海绵缓冲垫的存在，当果蔬由于自身重量影响而向下掉落时，果蔬会沿着下料斜板的表面滚落至落料盒的内腔中，提高了对果蔬卸料便捷性的同时，也有效避免果蔬滑落速度过快或碰撞而受到损伤，方便操作人员进行使用。 |  |  |  |  |
| 结论性意见 | 意见：建议常规申请该专利 结论：涉及果蔬卸料技术领域，且可有效解决上述问题，符合专利身亲得实用性新颖性以及创造性 疑似非正常申请 修改后再评估 申请高价值专利 申请普通专利 |  |  |  |  |  |  |
| 建议申请类型 | PCT 发明 实用新型√ 外观设计 |  |  |  |  |  |  |
| 补充材料建议 | 暂无 |  |  |  |  |  |  |
| 评估机构盖章 | 2025年 3月 28日 |  |  |  |  |  |  |