说明书摘要


本实用新型涉及建筑施工脚手架技术领域公，开了一种建筑施工高效拼接脚手架结构，包括所述底座，所述底座的右侧固定连接有第一固定板，所述第一固定板的顶端固定连接有电机，所述电机的左侧输出端固定连接第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的中部转动连接有第二固定杆，所述第二固定杆的左右俩侧固定连接有第一滑块，所述第一滑块的顶端滑动连接有第一滑槽。本实用新型中，首先通过电机，第一螺纹杆，第一固定杆，第二固定杆，固定架，第三滑块配合，同时工作台可以在升降支撑机构上移动，便于施工人员对不同高处的施工区域进行施工，提高装置的灵活性，省时省力，提高了建筑施工效率，实用性较强，适合推广使用。

[image: image1.png]——






1、一种建筑施工高效拼接脚手架结构，包括所述底座（1），其特征在于：所述底座（1）的右侧固定连接有第一固定板（17），所述第一固定板（17）的顶端固定连接有电机（16），所述电机（16）的左侧输出端固定连接第一螺纹杆（15），所述第一螺纹杆（15）的中部转动连接有第二固定杆（29），所述第二固定杆（29）的左右俩侧固定连接有第一滑块（24），所述第一滑块（24）的顶端滑动连接有第一滑槽（4），所述第一滑槽（4）的底端固定连接有第一固定柱（2），所述第一固定柱（2）的中部设置有第三滑槽（25），所述第三滑槽（25）的中部是设置有第一滑块（24），所述第一滑块（24）的后部固定连接有第一固定杆（3），的顶端中部转动连接有固定销（14）。

2、根据权利要求1所述的一种建筑施工高效拼接脚手架结构，其特征在于：所述固定架（5）的顶端固定连接有第二滑块（28），所述第二滑块（28）的中部滑动连接有第四滑槽（27），所述第四滑槽（27）的顶端固定连接有第二固定柱（6）。

3、根据权利要求1所述的一种建筑施工高效拼接脚手架结构，其特征在于：所述底座（1）的左右两侧固定连接有支撑杆（23），每个所述支撑杆（23）的中部是设置有第一卡槽（21），所述第一卡槽（21）的中部滑动连接有滑动柱（22），所述滑动柱（22）的前端固定连接有第三固定柱（26），所述第三固定柱（26）的中部设置有第三卡槽（33），所述第三卡槽（33）的中部滑动连接有第三滑块（32），所述第三滑块（32）的底端固定连接有空心管（19），所述空心管（19）的底端固定连接有第二固定板（18）。

4、根据权利要求3所述的一种建筑施工高效拼接脚手架结构，其特征在于：所述第三滑块（32）的中部转动连接有第二螺纹杆（34），所述第二螺纹杆（34）的顶端中部固定连接有固定环（30），所述固定环（30）的顶端固定连接有握把（35）。

5、根据权利要求2所述的一种建筑施工高效拼接脚手架结构，其特征在于：所述第三固定柱（26）的顶端中部设置有第二卡槽（31）。

6、根据权利要求1所述的一种建筑施工高效拼接脚手架结构，其特征在于：所述底座（1）的底端四角固定连接有车轮（20）。

7、根据权利要求2所述的一种建筑施工高效拼接脚手架结构，其特征在于：所述第二固定柱（6）的顶端固定连接有护栏（7），所述护栏（7）的前端通过合页（8）转动连接有门板（9），所述门板（9）的右侧中部固定连接有第一固定块（10），所述第一固定块（10）的前端设置有卡扣（11），所述卡扣（11）的右侧滑动连接有第二滑槽（13），所述第二滑槽（13）的中部固定连接有第二固定块（12）。

一种建筑施工高效拼接脚手架结构
技术领域

本实用新型涉及建筑施工脚手架技术领域，尤其涉及一种建筑施工高效拼接脚手架结构。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台，是指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架，常用于建筑工地上外墙层高较高无法直接施工的地方；目前，在建筑施工、路桥施工或船舶修造业中，都会采用到脚手架，按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架；按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架；按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架，在建筑施工过程中，脚手架十分重要。

目前，在建筑施工过程中，施工人员使用的脚手架一般为拼接式的脚手架，在搭建脚手架的过程中存在很大的安全隐患，且该种脚手架容易发生变形，不利于脚手架的搭建，降低了施工人员的施工效率，增加了施工成本，且该种脚手架不便于施工人员运送物料，增加了施工劳动量，不便于使用。
实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种建筑施工高效拼接脚手架结构。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种建筑施工高效拼接脚手架结构，包括所述底座，所述底座的右侧固定连接有第一固定板，所述第一固定板的顶端固定连接有电机，所述电机的左侧输出端固定连接第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的中部转动连接有第二固定杆，所述第二固定杆的左右俩侧固定连接有第一滑块，所述第一滑块的顶端滑动连接有第一滑槽，所述第一滑槽的底端固定连接有第一固定柱，所述第一固定柱的中部设置有第三滑槽，所述第三滑槽的中部是设置有第一滑块，所述第一滑块的后部固定连接有第一固定杆，的顶端中部转动连接有固定销。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述固定架的顶端固定连接有第二滑块，所述第二滑块的中部滑动连接有第四滑槽，所述第四滑槽的顶端固定连接有第二固定柱。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述底座的左右两侧固定连接有支撑杆，每个所述支撑杆的中部是设置有第一卡槽，所述第一卡槽的中部滑动连接有滑动柱，所述滑动柱的前端固定连接有第三固定柱，所述第三固定柱的中部设置有第三卡槽，所述第三卡槽的中部滑动连接有第三滑块，所述第三滑块的底端固定连接有空心管，所述空心管的底端固定连接有第二固定板。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述第三滑块的中部转动连接有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆的顶端中部固定连接有固定环，所述固定环的顶端固定连接有握把。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述第三固定柱的顶端中部设置有第二卡槽。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述底座的底端四角固定连接有车轮。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述第二固定柱的顶端固定连接有护栏，所述护栏的前端通过合页转动连接有门板，所述门板的右侧中部固定连接有第一固定块，所述第一固定块的前端设置有卡扣，所述卡扣的右侧滑动连接有第二滑槽，所述第二滑槽的中部固定连接有第二固定块。

本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型中，首先通过电机，第一螺纹杆，第一固定杆，第二固定杆，固定架，第三滑块配合，不仅具有高度的稳定性，且该种脚手架解决了拼接式脚手架搭建困难的问题，同时工作台可以在升降支撑机构上移动，便于施工人员对不同高处的施工区域进行施工，提高装置的灵活性，省时省力，提高了建筑施工效率，实用性较强，适合推广使用。
本实用新型中，通过第三固定柱，握把，第二螺纹杆，第三滑块，空心管，第二固定板配合，实现工作台的稳定性，可以方便调节高低平衡，有利于实现多种地面的使用。
附图说明

图1为本实用新型提出的一种建筑施工高效拼接脚手架结构的正视立体图；

图2为本实用新型提出的一种建筑施工高效拼接脚手架结构的正视剖面图；
图3为本实用新型提出的一种建筑施工高效拼接脚手架结构的侧视图；

图4为图3中A处放大剖面图。

图例说明：

1、底座；2、第一固定柱；3、第一固定杆；4、第一滑槽；5、固定架；6、第二固定柱；7、护栏；8、合页；9、门板；10、第一固定块；11、卡扣；12、第二固定块；13、第二滑槽；14、固定销；15、第一螺纹杆；16、电机；17、第一固定板；18、第二固定板；19、空心管；20、车轮；21、第一卡槽；22、滑动柱；23、支撑杆；24、第一滑块；25、第三滑槽；26、第三固定柱；27、第四滑槽；28、第二滑块；29、第二固定杆；30、固定环；31、第二卡槽；32、第三滑块；33、第三卡槽；34、第二螺纹杆；35、握把。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种建筑施工高效拼接脚手架结构，包括底座1，底座1的右侧固定连接有第一固定板17，第一固定板17主要固定电机16的作用，第一固定板17的顶端固定连接有电机16，电机16主要带动第一螺纹杆15旋转的作用，电机16的左侧输出端固定连接第一螺纹杆15，第一螺纹杆15主要带动第一固定杆3和第二固定杆29移动的作用，第一螺纹杆15的中部转动连接有第二固定杆29，第二固定杆29主要使固定架5上下移动使第二固定柱6移动的作用，第二固定杆29的左右俩侧固定连接有第一滑块24，第一滑块24主要方便有利于在底座1中滑动的作用，第一滑块24的顶端滑动连接有第一滑槽4，第一滑槽4的底端固定连接有第一固定柱2，第一固定柱2的中部设置有第三滑槽25，第三滑槽25的中部是设置有第一滑块24，第一滑块24的后部固定连接有第一固定杆3，的顶端中部转动连接有固定销14，固定销14主要固定固定架5的作用。

固定架5的顶端固定连接有第二滑块28，第二滑块28主要方便有利于在第二固定柱6中方便移动的作用，第二滑块28的中部滑动连接有第四滑槽27，第四滑槽27的顶端固定连接有第二固定柱6，第二固定柱6主要使工人工作方便滑动护栏7的作用，底座1的左右两侧固定连接有支撑杆23，支撑杆23主要固定滑动柱22移动的作用，每个支撑杆23的中部是设置有第一卡槽21，第一卡槽21的中部滑动连接有滑动柱22，滑动柱22的前端固定连接有第三固定柱26，第三固定柱26的中部设置有第三卡槽33，第三卡槽33主要方便第三滑块32上下移动的作用，第三卡槽33的中部滑动连接有第三滑块32，第三滑块32的底端固定连接有空心管19，空心管19主要连接第二固定板18的作用，空心管19的底端固定连接有第二固定板18，第三滑块32的中部转动连接有第二螺纹杆34，第二螺纹杆34主要带动第三滑块32移动的作用，第二螺纹杆34的顶端中部固定连接有固定环30，固定环30主要固定第二螺纹杆34旋转不会脱离的作用，固定环30的顶端固定连接有握把35，第三固定柱26的顶端中部设置有第二卡槽31，底座1的底端四角固定连接有车轮20，第二固定柱6的顶端固定连接有护栏7，护栏7的前端通过合页8转动连接有门板9，门板9的右侧中部固定连接有第一固定块10，第一固定块10的前端设置有卡扣11，卡扣11的右侧滑动连接有第二滑槽13，第二滑槽13的中部固定连接有第二固定块12，第二固定块12主固定门板9开关的作用。
工作原理：首先通过启动电机16旋转带动第一螺纹杆15旋转，从而带动第一固定杆3和第二固定杆29左右移动，实现了固定架5的上下移动，有利于工人施工的方便性，通提高了工作效率，通过握把35旋转带动第二螺纹杆34旋转，使第三滑块32上下移动，使空心管19固定第二固定板18，使第三滑块32上下移动，同时工作台可以在升降支撑机构上移动，便于施工人员对不同高处的施工区域进行施工，提高装置的灵活性，省时省力，提高了建筑施工效率，实用性较强，适合推广使用。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

[image: image2.png]13

?101112

8





图1

[image: image3.png]



图2

[image: image4.png]24
18

16 1793 20

14
35

19




图3

[image: image5.png]35

g
51—

3 2\‘

33—

34

JARAANY

T TN

— 19

[\

18





图4



