本实用新型涉及电力电子技术领域，具体为一种电力电子元器件的紧凑型封装结构，包括上层线路层、中层绝缘层、下层散热层、立体堆叠式元器件组、复合散热系统和密封外壳，所述上层线路层采用高导电性的铜箔，通过光刻、蚀刻工艺形成精密电路布线，实现元器件间的电气连接；所述中层绝缘层选用聚酰亚胺材料，具有优异的电气绝缘性能和机械柔韧性，本实用新型大幅缩小封装体积，相比传统结构体积可减少30%-40%，提高设备集成度，复合散热系统综合运用多种散热方式，显著提升散热效率，可使元器件工作温度降低15-20℃，延长元器件使用寿命，多层绝缘防护层和密封外壳，增强了封装结构的绝缘、防潮、防尘和抗机械冲击能力，适用于多种复杂工作环境。

1.一种电力电子元器件的紧凑型封装结构，其特征在于：包括上层线路层（1）、中层绝缘层（2）、下层散热层（3）、立体堆叠式元器件组（4）、复合散热系统（5）和密封外壳（6），所述上层线路层（1）采用高导电性的铜箔，通过光刻、蚀刻工艺形成精密电路布线，实现元器件间的电气连接；所述中层绝缘层（2）选用聚酰亚胺材料，具有优异的电气绝缘性能和机械柔韧性，有效隔离上下层；所述下层散热层（3）采用高导热的铝碳化硅复合材料，底部设有微结构散热鳍片，可快速传导元器件产生的热量。

2.根据权利要求1所述的一种电力电子元器件的紧凑型封装结构，其特征在于：所述立体堆叠式元器件组（4）将功率器件、驱动芯片、滤波电容等元器件进行立体堆叠安装，功率器件底部通过烧结银膏与基板下层散热层（3）紧密连接，以提高散热效率；驱动芯片和滤波电容采用倒装芯片技术堆叠在功率器件上方，并通过铜柱垂直互联，实现信号的短距离高速传输，元器件组外围设置有金属屏蔽罩，可有效屏蔽电磁干扰。

3.根据权利要求1所述的一种电力电子元器件的紧凑型封装结构，其特征在于：所述复合散热系统（5）包括基板下层散热层（3）的微结构散热鳍片、内置热管和散热流体通道，热管一端嵌入基板散热层，另一端延伸至所述密封外壳（6）外部的散热翅片，利用相变传热原理快速转移热量；散热流体通道分布在基板和元器件组周围，可通入冷却液，形成液冷散热回路，进一步增强散热效果。

4.根据权利要求1所述的一种电力电子元器件的紧凑型封装结构，其特征在于：所述密封外壳（6）采用高强度工程塑料，所述密封外壳（6）通过卡扣和密封胶圈与所述上层线路层（1）、所述中层绝缘层（2）和所述下层散热层（3）紧密连接，形成防水防尘的密封空间，所述密封外壳（6）上设有引脚（7），所述引脚（7）采用可伐合金材料，表面镀镍金处理，确保与外部电路可靠连接。

一种电力电子元器件的紧凑型封装结构

技术领域

本实用新型涉及电力电子技术领域，具体为一种电力电子元器件的紧凑型封装结构。

背景技术

当前，电力电子技术在新能源、智能电网、电动汽车等领域广泛应用。为满足设备小型化、轻量化需求，电力电子元器件的封装结构亟需改进。传统封装结构存在诸多弊端，如内部元器件布局松散，导致封装体积大；散热通道设计不合理，热量积聚影响元器件性能与寿命；电气连接线路复杂冗长，增加信号传输损耗与电磁干扰风险，为此，提出一种电力电子元器件的紧凑型封装结构。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型提供一种电力电子元器件的紧凑型封装结构，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供一种有益的选择。

本实用新型的技术方案是这样实现的：一种电力电子元器件的紧凑型封装结构，包括上层线路层、中层绝缘层、下层散热层、立体堆叠式元器件组、复合散热系统和密封外壳，所述上层线路层采用高导电性的铜箔，通过光刻、蚀刻工艺形成精密电路布线，实现元器件间的电气连接；所述中层绝缘层选用聚酰亚胺材料，具有优异的电气绝缘性能和机械柔韧性，有效隔离上下层；所述下层散热层采用高导热的铝碳化硅复合材料，底部设有微结构散热鳍片，可快速传导元器件产生的热量。

进一步优选的，所述立体堆叠式元器件组将功率器件、驱动芯片、滤波电容等元器件进行立体堆叠安装，功率器件底部通过烧结银膏与基板下层散热层紧密连接，以提高散热效率；驱动芯片和滤波电容采用倒装芯片技术堆叠在功率器件上方，并通过铜柱垂直互联，实现信号的短距离高速传输，元器件组外围设置有金属屏蔽罩，可有效屏蔽电磁干扰。

进一步优选的，所述复合散热系统包括基板下层散热层的微结构散热鳍片、内置热管和散热流体通道，热管一端嵌入基板散热层，另一端延伸至所述密封外壳外部的散热翅片，利用相变传热原理快速转移热量；散热流体通道分布在基板和元器件组周围，可通入冷却液，形成液冷散热回路，进一步增强散热效果。

进一步优选的，所述密封外壳采用高强度工程塑料，所述密封外壳通过卡扣和密封胶圈与所述上层线路层、所述中层绝缘层和所述下层散热层紧密连接，形成防水防尘的密封空间，所述密封外壳上设有引脚，所述引脚采用可伐合金材料，表面镀镍金处理，确保与外部电路可靠连接。

本实用新型实施例由于采用以上技术方案，其具有以下优点：

本实用新型大幅缩小封装体积，相比传统结构体积可减少30%-40%，提高设备集成度，复合散热系统综合运用多种散热方式，显著提升散热效率，可使元器件工作温度降低15-20℃，延长元器件使用寿命，多层绝缘防护层和密封外壳，增强了封装结构的绝缘、防潮、防尘和抗机械冲击能力，适用于多种复杂工作环境。

上述概述仅仅是为了说明书的目的，并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外，通过参考附图和以下的详细描述，本实用新型进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的结构图。

附图标记：1、上层线路层；2、中层绝缘层；3、下层散热层；4、立体堆叠式元器件组；5、复合散热系统；6、密封外壳；7、引脚。

具体实施方式

在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。

下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。

如图1所示，本实用新型实施例提供了一种电力电子元器件的紧凑型封装结构，包括上层线路层1、中层绝缘层2、下层散热层3、立体堆叠式元器件组4、复合散热系统5和密封外壳6，上层线路层1采用高导电性的铜箔，通过光刻、蚀刻工艺形成精密电路布线，实现元器件间的电气连接；中层绝缘层2选用聚酰亚胺材料，具有优异的电气绝缘性能和机械柔韧性，有效隔离上下层；下层散热层3采用高导热的铝碳化硅复合材料，底部设有微结构散热鳍片，可快速传导元器件产生的热量。

在一个实施例中，立体堆叠式元器件组4将功率器件、驱动芯片、滤波电容等元器件进行立体堆叠安装，功率器件底部通过烧结银膏与基板下层散热层3紧密连接，以提高散热效率；驱动芯片和滤波电容采用倒装芯片技术堆叠在功率器件上方，并通过铜柱垂直互联，实现信号的短距离高速传输，元器件组外围设置有金属屏蔽罩，可有效屏蔽电磁干扰。

在一个实施例中，复合散热系统5包括基板下层散热层3的微结构散热鳍片、内置热管和散热流体通道，热管一端嵌入基板散热层，另一端延伸至密封外壳6外部的散热翅片，利用相变传热原理快速转移热量；散热流体通道分布在基板和元器件组周围，可通入冷却液，形成液冷散热回路，进一步增强散热效果。

在一个实施例中，密封外壳6采用高强度工程塑料，密封外壳6通过卡扣和密封胶圈与上层线路层1、中层绝缘层2和下层散热层3紧密连接，形成防水防尘的密封空间，密封外壳6上设有引脚7，引脚7采用可伐合金材料，表面镀镍金处理，确保与外部电路可靠连接。

本实用新型在工作时：制备一体化基板模块，依次完成上层线路层1的电路布线、中层绝缘层2的涂覆和下层散热层3的加工；接着将功率器件通过烧结银膏焊接到基板散热层上，再利用倒装芯片技术堆叠安装驱动芯片、滤波电容等元器件，并连接铜柱实现垂直互联；之后安装金属屏蔽罩，涂覆纳米级绝缘涂层；随后将复合散热系统5的热管和散热流体通道与基板集成，注入冷却液；最后用绝缘灌封胶填充封装内部，安装密封外壳6并连接引脚7接口，完成整个紧凑型封装结构的制作。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到其各种变化或替换，这些都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

图1