说明书摘要


本实用新型涉及教学设备技术领域，公开了一种户外体育教学设备，包括底座，所述底座的顶端固定连接有套管，所述套管的内部左右两侧均设置有限位槽，所述限位槽的内壁滑动连接有限位块，所述限位块的顶端固定连接有活动杆，所述活动杆的底端中部设置有螺纹槽，所述螺纹槽的内部螺纹连接有螺纹柱，所述螺纹柱的外部底端固定连接有从动锥齿轮。固定轴以及阻尼轴的相互配合下，从而使电脑液晶显示器可进行角度调节，从而使显示屏的方向移动，便于教师的讲解教学，使教学更轻松，通过设置有显示屏，可播放视频也可书写，人工智能相结合，使教学更具有趣味性能调动学生的积极性，从而实现了可根据人们所需来进行角度调节，增加了显示器的灵活使用度。

[image: image1.png]




1、一种户外体育教学设备，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的顶端固定连接有套管（2），所述套管（2）的内部左右两侧均设置有限位槽（3），所述限位槽（3）的内壁滑动连接有限位块（4），所述限位块（4）的顶端固定连接有活动杆（5），所述活动杆（5）的底端中部设置有螺纹槽（6），所述螺纹槽（6）的内部螺纹连接有螺纹柱（7），所述螺纹柱（7）的外部底端固定连接有从动锥齿轮（8），所述活动杆（5）的中端通孔螺纹连接有螺纹杆（9），所述螺纹杆（9）的外部螺纹连接有滑块（10），所述滑块（10）的中端固定连接有固定轴一（11），所述固定轴一（11）的外部转动连接有活动块（12），所述活动块（12）的顶端啊通孔转动连接有固定轴二（13），所述固定轴二（13）的外部固定连接有连接块（14），所述连接块（14）的顶端固定连接有支撑板（15）。

2、根据权利要求1所述的一种户外体育教学设备，其特征在于：所述支撑板（15）的顶端固定连接有显示屏（16）。

3、根据权利要求1所述的一种户外体育教学设备，其特征在于：所述套管（2）的外部右侧通孔转动连接有把手一（17），所述把手一（17）的左端固定连接有主动锥齿轮（18），所述主动锥齿轮（18）的底端啮合连接在从动锥齿轮（8）的顶端。

4、根据权利要求1所述的一种户外体育教学设备，其特征在于：所述螺纹杆（9）的另一端固定连接有把手二（19）。

5、根据权利要求1所述的一种户外体育教学设备，其特征在于：所述活动杆（5）的前侧顶端通孔固定连接有阻尼轴（20），所述阻尼轴（20）的外部转动固定连接有连接板（21），所述连接板（21）的顶端固定连接在支撑板（15）的底端中部。

6、根据权利要求1所述的一种户外体育教学设备，其特征在于：所述螺纹柱（7）的底端螺纹连接在从动锥齿轮（8）的内部底端。

7、根据权利要求1所述的一种户外体育教学设备，其特征在于：所述活动杆（5）的外部滑动连接在套管（2）的内壁。

一种户外体育教学设备
技术领域

本实用新型涉及教学设备技术领域，尤其涉及一种户外体育教学设备。

背景技术

体育教学是按照一定计划和课程标准化进行的有目的和有组织的教育过程，体育教育是由教师和学生共同参与，其任务是向学生传授体育知识、技术与技能，增强其体质，培养其道德、意志和品质等，它是学校体育实现的基本形式，而体育教学通常都是在户外进行的，但是在体教学时，教师带学生做锻炼，而有时是通过教师在学生队伍前面做运动，让学生跟在教老师后面学者做运动，从而导致后面的学生无法看清体育老师的动作，使得学生做出的动作不规范，且教师需要消耗大量的体力，使教学非常不方便，故此，我们提出了一种户外体育教学设备。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种户外体育教学设备。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种户外体育教学设备，包括底座，所述底座的顶端固定连接有套管，所述套管的内部左右两侧均设置有限位槽，所述限位槽的内壁滑动连接有限位块，所述限位块的顶端固定连接有活动杆，所述活动杆的底端中部设置有螺纹槽，所述螺纹槽的内部螺纹连接有螺纹柱，所述螺纹柱的外部底端固定连接有从动锥齿轮，所述活动杆的中端通孔螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的外部螺纹连接有滑块，所述滑块的中端固定连接有固定轴一，所述固定轴一的外部转动连接有活动块，所述活动块的顶端啊通孔转动连接有固定轴二，所述固定轴二的外部固定连接有连接块，所述连接块的顶端固定连接有支撑板。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述支撑板的顶端固定连接有显示屏。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述套管的外部右侧通孔转动连接有把手一，所述把手一的左端固定连接有主动锥齿轮，所述主动锥齿轮的底端啮合连接在从动锥齿轮的顶端。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述螺纹杆的另一端固定连接有把手二。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述活动杆的前侧顶端通孔固定连接有阻尼轴，所述阻尼轴的外部转动固定连接有连接板，所述连接板的顶端固定连接在支撑板的底端中部。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述螺纹柱的底端螺纹连接在从动锥齿轮的内部底端。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述活动杆的外部滑动连接在套管的内壁。

本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型中，首先通过把手一、主动锥齿轮、从动锥齿轮、螺纹柱以及限位块、活动杆、螺纹槽的相互配合下，从而使显示器得到升降，实现了在人们使用时若高度不够，可进行高度调节。

本实用新型中，通过活动杆、螺纹杆、把手二、滑块、固定轴以及阻尼轴的相互配合下，从而使电脑液晶显示器可进行角度调节，从而使显示屏的方向移动，便于教师的讲解教学，使教学更轻松，通过设置有显示屏，可播放视频也可书写，人工智能相结合，使教学更具有趣味性能调动学生的积极性，从而实现了可根据人们所需来进行角度调节，增加了显示器的灵活使用度。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种户外体育教学设备的立体正视图；

图2为本实用新型提出的一种户外体育教学设备的活动块结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种户外体育教学设备的套管内部结构示意图。

图例说明：

1、底座；2、套管；3、限位槽；4、限位块；5、活动杆；6、螺纹槽；7、螺纹柱；8、从动锥齿轮；9、螺纹杆；10、滑块；11、固定轴一；12、活动块；13、固定轴二；14、连接块；15、支撑板；16、显示屏；17、把手一；18、主动锥齿轮；19、把手二；20、阻尼轴；21、连接板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种户外体育教学设备，包括底座1，底座1的作用是支撑显示屏16的整体装置，底座1的顶端固定连接有套管2，套管2的作用是保护升降结构，套管2的内部左右两侧均设置有限位槽3，限位槽3的作用是对活动杆5升降时进行限位作用，限位槽3的内壁滑动连接有限位块4，通过限位块4在限位槽3中滑动，从而对活动杆5升降时进行限位作用，限位块4的顶端固定连接有活动杆5，通过活动杆5的移动，活动杆5的底端中部设置有螺纹槽6，螺纹槽6的设置从而使螺纹柱7在其中转动，螺纹槽6的内部螺纹连接有螺纹柱7，通过螺纹柱7在螺纹槽6内部转动，从而带动活动杆5可上下移动，螺纹柱7的外部底端固定连接有从动锥齿轮8，从动锥齿轮8带动螺纹柱7转动，通过螺纹柱7在螺纹槽6内部转动，活动杆5的中端通孔螺纹连接有螺纹杆9，螺纹杆9的转动使滑块10在螺纹杆9外部滑动，螺纹杆9的外部螺纹连接有滑块10，通过滑块10的滑动带动活动块12转动从而带动支撑板15转动，滑块10的中端固定连接有固定轴一11，通过固定轴一11将滑块10固定，固定轴一11的外部转动连接有活动块12，活动块12转动从而带动支撑板15转动，活动块12的顶端啊通孔转动连接有固定轴二13，固定轴二13的作用是将连接块14固定，固定轴二13的外部固定连接有连接块14，连接块14固定在支撑板15的底端，连接块14的顶端固定连接有支撑板15，通过支撑板15带动显示屏16升降，从而实现了显示器16得到升降，在人们使用时若高度不够，可进行高度调节。

支撑板15的顶端固定连接有显示屏16，当需要转动显示屏16时，转动把手二19，套管2的外部右侧通孔转动连接有把手一17，转动把手一17，通过把手一17带动主动锥齿轮18转动，把手一17的左端固定连接有主动锥齿轮18，主动锥齿轮18的底端啮合连接在从动锥齿轮8的顶端，从动锥齿轮8带动螺纹柱7转动，螺纹杆9的另一端固定连接有把手二19，转动把手二19，通过把手二19带动螺纹杆9转动，活动杆5的前侧顶端通孔固定连接有阻尼轴20，通过阻尼轴20控制支撑板15不会打滑，阻尼轴20的外部转动固定连接有连接板21，连接板21的作用是固定阻尼轴20的转动，连接板21的顶端固定连接在支撑板15的底端中部，支撑板15带动显示屏16的转动，螺纹柱7的底端螺纹连接在从动锥齿轮8的内部底端，从动锥齿轮8带动螺纹柱7转动，活动杆5的外部滑动连接在套管2的内壁，套管2的作用是保护升降结构，从而实现了对显示器16的灵活调节。

工作原理：首先当需要调节显示器16的高度时，转动把手一17，通过把手一17带动主动锥齿轮18转动，主动锥齿轮18带动从动锥齿轮8转动，从而使从动锥齿轮8带动螺纹柱7转动，通过螺纹柱7在螺纹槽6内部转动，从而带动活动杆5可上下移动，通过活动杆5的移动，带动支撑板15升降，通过支撑板15带动显示屏16升降，从而实现了显示器16得到升降，在人们使用时若高度不够，可进行高度调节，当需要转动显示屏16时，转动把手二19，通过把手二19带动螺纹杆9转动，螺纹杆9的转动使滑块10在螺纹杆9外部滑动，通过滑块10的滑动带动活动块12转动，通过阻尼轴20控制支撑板15不会打滑，支撑板15带动显示屏16的转动，从而实现了对显示器16的灵活调节。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

[image: image2.png]



图1

[image: image3.png]21

14 15
13— )
12 T

20
11
19
10
9




图2

[image: image4.png]17





图3



